自由发送和自由接收指令

指令参数

| 串行自由发送指令（XMT） |  | 实现串行自由发送功能，将指定的数据不加任何报文头直接发送到串行总线上。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 串行自由接收指令（RCV） |  | 实现串行自由接收功能，从串行总线上接收自定义格式数据，不做任何处理直接传送给指定变量区。 |  |
| 参数名 | 变量区 | 数据类型 | 说明 |
| EN | 位变量 | BOOL | 输入能流 |
| TBL | 字变量 | WORD | XMT指令时，发送缓冲区，第一个字为缓冲区长度；RCV指令时，接收缓冲区，第一个字母用来保存接收报文字符数量，起始字符与接收字符不计入总数 |
| PORT | 常数：0或1 | WORD | 通信端口号，为0或1 |
| ENO | 位变量 | BOOL | 输出能流 |

详细说明

在串行总线上传递的自由通信数据，语法、语义和语序全由用户指定，报文格式透明。

自由通信指令可触发串口发送完成中断和接收完成中断，对应的中断号可参见6.14章节，若通过中断指令使能相应的中断号，当发送完成或接收完成后会执行相应的中断函数。

端口配置为自由通信端口时，必须为主口，使用自由通信指令之前必须对相应的变量区进行配置。当端口只被用来做接收时，需要配置为被动接收模式，被动接收模式下只负责接收数据，不能进行数据发送，同时不能再用于其他串行通信。具体参看SMW210的配置。

提示：

①使用XMT指令时，一定要调用RCV指令。

②接收和发送指令的缓冲区以字为单位，故实际的接收和发送的字节数是每个字变量的低8位。

③配置为被动接收模式后，此端口不能再用于其它串行通信。

④接收和发送中断在自由通信完成后会自动产生，如果此时已经关联了中断程序，会自动进入中断程序执行，否则忽略。

⑤XMT指令在每个程序中只能使用一次。

相关变量说明：

（1）SMW201：

位序从右向左表示由低到高，低八位用于配置串口1，高八位用于配置串口2。下面以低八位为例说明。

该变量区用于配置RCV指令的接收模式，EC位用于配置接收终止检测模式，SC位用于配置接收启动检测模式，其余位变量保留，默认为0，请勿修改。

| 位变量 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| EC | 不使用SMW203 检测结束字符 | 使用SMW203检测接收结束字符 |
| SC | 不使用SMW202 检测起始字符 | 使用SMW202检测接收起始字符 |

（2）SMW202：

存放匹配起始字符，低字节对应串口1，高字节对应串口2。当配置为接收启动检测模式时，接收到与起始字符相同的数据后，程序开始向RCV的TBL区写入数据。

（3）SMW203：

存放匹配结束字符，低字节对应串口1，高字节对应串口2。当配置为接收终止检测模式时，接收到与终止字符相同的数据后，此次接收数据过程结束。

（4）SMW208（串口1）/SMW209（串口2）：

存放最大接收字符长度。用户可以通过这个区配置RCV指令的最大接收字符数目。接收过程中将舍弃超过这一数目的所有数据。默认为200，最大为512个字节。

（5）SMW210：

SMW210为串口通信配置变量，结构如下：

SM210.0~SM210.5用于显示自由通信运行状态。

SM210.6/SM210.7用于配置自由通信端口，SM210.6为1表示串口1为自由通信端口，SM210.7为1表示串口2为自由通信端口。SM210.8为1表示串口1启动自由通信被动接收模式，SM210.9为1表示串口2启动自由通信被动接收模式，高6位保留。

（6）SMW199：

自由通信状态变量：

SM199.0为1表示串口1发送完毕信号；

SM199.1为1表示串口2发送完毕信号。

（7）SMW211：

自由通信错误标志变量，低8位表示串口1，高8位表示串口2。以下以串口1为例，介绍每位所代表的含义。

SM211.0：置位，表示Recv功能块TBL没有进行正确的配置；

SM211.1：置位，表示通信使用不存在的端口；

SM211.2：置位，表示通信使用端口没有使能自由通信格式；

SM211.3：置位，表示用户指定的自由通信口不是主口；

SM211.4：置位，表示启动模式错误；

SM211.5：置位，表示终止模式错误。

TBL区说明

TBL仅支持V区、L区、M区、S区、XAQ区、AQ区和PAQ区。如果用户配置其它区，或者使用长度超出该区范围，则指令直接返回，无法得到正确的结果。

（1）XMT指令TBL区

TBL指针指向的第一个字，表示将要发送的数据长度。TBL第二个字开始为发送信息区。发送TBL区结构（从低地址开始）：

信息区按字寻址。每一个字地址的低八位，存放需要发送的数据，高八位无效。

（2）RCV功能块TBL区

TBL指针指向的第一个字，表示接收到的数据长度。

第二个字存放接收到的起始字符，若没有配置接收启动检测模式，该字存放的内容无效。

从TBL区第三个字地址开始是信息区，每一个字地址低八位存放接收到的数据，高八位无效。信息区长度等于TBL指针指向的第一个字。

TBL区最后一个字符为结束字符，若没有配置接收结束检测模式，该字为0。接收TBL区结构（从低地址开始）：

工作流程

（1）发送数据过程：

发送过程可发送一个或者多个字节的缓冲区，暂时最多支持255个字节。

当发送指令将数据添加到串口发送队列中的时候，会产生一个发送完毕中断。（串口1对应中断号16，串口2对应中断号18）

（2）接收数据过程：

当用户准备使用自由通信接收数据时，需要首先配置相应的通信口为自由通信口。

配置接收启动检测模式。若启动模式未配置，则默认为无需起始字符检测。如果SM201.1 = 0，SM201.4 = 0，SM201.6 = 1时，表示使用的接收启动检测模式，SMW202中存放需要检测的起始字符。

配置接收终止检测模式，程序会在后台进入等待接收状态，其它组态程序照常运行。当通信端口有数据到来时，判断启动模式是否匹配，若匹配则进入自由通信数据接收过程，否则继续等待。当接收数据与结束字符相匹配时，将数据存入到缓冲区中，接收过程结束。SM201.5 = 1时，表示接收终止检测模式，SMW203中存放匹配结束字符。

数据接收结束的时候会产生一个中断，中断号为17（串口1）和19（串口2），用户可根据需要，编写中断程序。此外，用户可强制SMW201.7为0时，结束接收过程。

应用示例：

XMT指令应用示例

想要使用XMT功能块，首先需要配置通信端口为自由通信口，而可以配置为自由通信口的端口必须为主口。

1）打开控制器参数对话框，确认想要使用自由通信的端口为主口。

图3.1.1自由通信端口配置

2）配置端口为自由通信模式。

图3.1.2自由通信控制字配置

3）将需要发送的包，写入发送缓冲区TBL中。

例如，想要发送数据包“E2 81 A0 A0”，使用MW100作为发送缓冲区。

图3.1.3发送数据配置

其中，MW100的第一个字存放的是想要发送数据包的长度，最长支持255。

4）发送数据

通过SM0.1控制，控制器上电只发送一次数据。

图3.1.4发送数据指令

RCV指令应用示例

使用RCV功能块也需要配置通信端口为自由通信模式，与XMT不同的是，RCV功能块还需配置接收启动模式，也可以选择性的配置接收终止模式。

1）确认使用的通信口为主口（参考XMT指令配置）

2）配置通信端口使用自由通信模式（参考XMT指令配置）

图3.2.1发送数据

3）使用SMW201配置接收、启动模式。

对于该变量，如果用户不进行任何配置，程序默认接收模式为任意字符检测启动接收。

本例即使用任意字符检测启动接收，即配置完毕后，只要通信端口中有数据到来，就直接拷贝到接收缓冲区中。

SMW208保存串口1最大接收长度，如果不对其进行配置，默认为200个字节，最大为512个字节。本例程配置为20，即每次有数据到来的时候仅接收开始的20个字节数据，20个字节之后的数据全都会被丢掉。

图3.2.2配置接收模式和最大接收长度

当然，也可以使用起始字符检测，SMW202存放起始字符，配置如下：

图3.2.3配置接收模式和起始字符检测

4）调用RCV接收功能块。使用VW1000作为接收缓冲区。

图3.2.4配置接收缓冲区

执行RCV功能块的时候会根据SMW201中配置的启动、终止模式，配置一个全局的接收模式变量。所以RCV功能块的调用，必须在接收启动模式和接收终止模式配置之后，否则接收模式就不能被正确的配置。

因为全局接收模式控制变量只有一个，所以一般情况下在整个工程中RCV功能块只需要执行一次。第二次执行RCV功能块会导致覆盖第一次的配置。

当端口有数据到来的时候，数据就会被拷贝到VW1000中。

工程示例

本示例工程功能为配置串口1为自由通信口，利用定时中断每3秒钟发送16进制数据0xE2，0x81，0xA0，0xA0，接收数据放在VW1000起始的变量区中，其中VW1000存储接收字节数，VW1001开始存储接收到的数据，数据变量中低8位为有效数据。

1）程序结构

图3.3.1程序结构

2）主程序

图3.3.2主程序

3）中断子程序 RecvOK

图3.3.3中断子程序RecvOK

4）中断子程序 Timer

图3.3.4中断子程序Timer