CommDllForC说明

CommDllForC是一款用于与我公司PLC设备变量通信的Windows动态链接库，使用Modbus UDP协议，代码完全开源。

1  动态链接库使用流程

2  动态库接口说明

2.1  设定通信模式

动态库提供两种通信模式：扫描设备模式和制定IP模式。

- 扫描设备模式。使用该模式后，动态库开始扫描网络中的设备，将其存放在设备列表中，用户需要通过调用GetDeviceCount、GetDevcieIndexByPos等函数获得设备数量并选定通信设备，然后通过ReadArea、WriteArea等函数读写变量。这种模式的优点是可以对网络中的多个设备进行通信，缺点是前期扫描设备的过程有些繁琐。

- 指定IP模式。使用该模式后，动态库不需要扫描设备，而是由用户指定通信设备的IP地址和通信端口号。

动态库为设定通信模式提供两个接口函数

| 函数原型 | int SetIPModeWithIPStr(long mode, char *pIPstr, unsigned short port) |
| --- | --- |
| 功能说明 | 设定通信模式 |
| 参数 | 模式，0表示扫描设备模式，1表示指定IP模式，其余无效 |
| 参数 | 字符串格式的IP地址，只有在mode=1时有效 |
| 参数 | 设备通信端口号，只有在mode=1时有效，我公司设备默认通信端口11000 |
| 返回值 | 1表示设定成功，否则表示设定失败 |

| 函数原型 | int SetIPMode(long mode, unsigned long ip, unsigned short port) |
| --- | --- |
| 功能说明 | 设定通信模式 |
| 参数 | 模式，0表示扫描设备模式，1表示指定IP模式，其余无效 |
| 参数 | 数字格式的IP地址，只有在mode=1时有效 |
| 参数 | 设备通信端口号，只有在mode=1时有效，我公司设备默认通信端口11000 |
| 返回值 | 1表示设定成功，否则表示设定失败 |

2.2  初始化函数

| 函数原型 | int InitializePEC7000(); |
| --- | --- |
| 功能说明 | 初始化网络通讯，并开始监听在线设备 |
| 返回值 | 零值为错误，非零值为成功 |

2.3  停止通信函数

| 函数原型 | int UnInitializePEC7000(); |
| --- | --- |
| 功能说明 | 停止监听网络，并将绑定的端口释放 |
| 返回值 | 零值为错误，非零值为成功 |

2.4  向寄存器区中写入值

| 函数原型 | int WriteToPEC7000(unsigned long DeviceIndex, char *pArea, int charLength, unsigned long WriteValue); |  |
| --- | --- | --- |
| 功能说明 | 先寄存器区中写入值 |  |
| 参数 | DeviceIndex | 设备的操作标识，可使用GetDevcieIndexByPos或GetDevcieIndexByIP函数得到该标识 |
| 参数 | pArea | 区名称的字符串，在VB中可将该字符串放到Byte型数组中，然后将该数组传进函数 |
| 参数 | charLength | 区名称字符串的长度 |
| 参数 | WriteValue | 写入值 |
| 返回值 | 零值为操作失败，非零值为成功 |  |

2.5  读取寄存器区中的值

| 函数原型 | unsigned long ReadFromePEC7000(unsigned long DeviceIndex, char *pArea, int charLength, unsigned long WriteValue); |  |
| --- | --- | --- |
| 功能说明 | 先寄存器区中写入值 |  |
| 参数 | DeviceIndex | 设备的操作标识，可使用GetDevcieIndexByPos或GetDevcieIndexByIP函数得到该标识 |
| 参数 | pArea | 区名称的字符串，在VB中可将该字符串放到Byte型数组中，然后将该数组传进函数 |
| 参数 | charLength | 区名称字符串的长度 |
| 参数 | WriteValue | 保留字，写0即可 |
| 返回值 | 返回的数据 |  |

2.6  获得在线设备数量

| 函数原型 | int GetDeviceCount(); |
| --- | --- |
| 功能说明 | 获得在线设备数量 |
| 返回值 | 在线设备的数量 |

2.7  获得设备标识号

| 函数原型 | unsigned long GetDevcieIndexByPos(int DevicePos); |  |
| --- | --- | --- |
| 功能说明 | 获得设备标识号，此函数一般与GetDeviceCount函数连用以得到当前每个在线设备。 |  |
| 参数 | DevicePos | 设备索引号，一般可与GetDeviceCount一同使用，通过for循环遍历所有列表中的设备 |
| 返回值 | 非零值为设备操作标识，零值为操作失败 |  |

2.8  通过IP查找设备标识号

| 函数原型 | unsigned long GetDevcieIndexByIP(unsigned long DeviceIP); |  |
| --- | --- | --- |
| 功能说明 | 通过IP查找设备标识号 |  |
| 参数 | DeviceIP | 设备IP，该值为unsigned long型，如果用户拥有字符串，需要先进行转换。 |
| 返回值 | 非零值为设备操作标识，零值为操作失败 |  |

2.9  通过标识号获得设备IP

| 函数原型 | unsigned long GetDeviceIP(unsigned long DeviceIndex); |  |
| --- | --- | --- |
| 功能说明 | 通过标识号获得设备IP |  |
| 参数 | DeviceIndex | 为设备的操作标识，可使用GetDevcieIndexByPos或GetDevcieIndexByIP函数得到该标识 |
| 返回值 | 非零值为设备的unsigned long类型的IP，零值为操作失败 |  |

2.10  获得设备通信端口号

| 函数原型 | unsigned long GetDevicePort(unsigned long DeviceIndex); |  |
| --- | --- | --- |
| 功能说明 | 获得设备通信端口号 |  |
| 参数 | DeviceIndex | 为设备的操作标识，可使用GetDevcieIndexByPos或GetDevcieIndexByIP函数得到该标识 |
| 返回值 | 非零值为设备的端口，零值为操作失败 |  |

2.11  读多个寄存器值

| 函数原型 | unsigned long ReadArea(unsigned long DeviceIndex, unsigned long RegAddr, int RegType, int RegNumb, unsigned long *pValue); |  |
| --- | --- | --- |
| 功能说明 | 读多个寄存器值 |  |
| 参数 | DeviceIndex | 设备的操作标识，可使用GetDevcieIndexByPos或GetDevcieIndexByIP函数得到该标识 |
| 参数 | RegAddr | 寄存器的地址，Modbus地址 |
| 参数 | RegType | 寄存器的类型，具体关系如下： （1）VARTYPE_BIT(0)，位地址。 （2）VARTYPE_BYTE(1)，字节地址。 （3）VARTYPE_WORD(2)，字地址。 （4）VARTYPE_DWORD(3)，双字地址。寻址仍然按照字地址，但返回是个双字。即：读取寄存器200的双字地址，返回200和201的两个字。 （5）VARTYPE_REAL(4)，与VARTYPE_DWORD相同。 |
| 参数 | RegNumb | 读取的单位数量 |
| 参数 | pValue | 读取值，每个放一个寄存器值，位变量也不例外，注意其分配空间大小一定要大于RegNumb 如果读取失败，返回值全为0 |
| 返回值 | 非零为成功；0为失败 |  |

2.12  写多个寄存器值

| 函数原型 | unsigned long WriteArea(unsigned long DeviceIndex, unsigned long RegAddr, int RegType, int RegNumb, unsigned long *pValue); |  |
| --- | --- | --- |
| 功能说明 | 写多个寄存器值 |  |
| 参数 | DeviceIndex | 设备的操作标识，可使用GetDevcieIndexByPos或GetDevcieIndexByIP函数得到该标识 |
| 参数 | RegAddr | 寄存器的地址，Modbus地址 |
| 参数 | RegType | 寄存器的类型，具体关系如下： （1）VARTYPE_BIT(0)，位地址。 （2）VARTYPE_BYTE(1)，字节地址。 （3）VARTYPE_WORD(2)，字地址。 （4）VARTYPE_DWORD(3)，双字地址。寻址仍然按照字地址，但返回是个双字。即：写取寄存器200的双字地址，实际写入200和201的两个字。 （5）VARTYPE_REAL(4)，与VARTYPE_DWORD相同。 |
| 参数 | RegNumb | 写入的单位数量 |
| 参数 | pValue | 写入值，每个放一个寄存器值，位变量也不例外，注意其分配空间大小一定要大于RegNumb |
| 返回值 | 非零为成功；0为失败 |  |

3  给用户发送时附带的文件内容

发给用户时，附带如下文件

- Modbus英文版通信协议

- 样例工程的源代码（包含VC、VB、C#、Delphi等语言）

- 样例工程说明书

- 动态库源代码

- 动态库接口说明书

- 样例工程可执行文件