触摸屏与PLC串口通信示例

- 准备工作（硬件接线）

1.1  触摸屏串口接线

本示例采用触摸屏型号为TP107T（通信资源：1路RS232，1路RS485），接线方式如图1-1所示。此次示例使用两线制RS485接法；

图1-1  触摸屏串口接线方式

  - 触摸屏工程下载线

如图1-2所示，需准备USB方口下载线，用于下载触摸屏工程；

图1-2  触摸屏工程下载线

  - PLC接线

本示例采用MAC1630运动控制器（通信资源：1路以太网，2路RS485），与触摸屏相对应，采用两线制接法，如图1-3所示；

图1-3  PLC串口接线方法

  - PLC参数设置

如图1-4所示，在控制器参数中将PLC串口T2设置为从口，通信协议为ModBus RTU，剩余参数保持默认值。

图1-4  PLC参数设置

2 工程示例

2.1 添加触摸屏

如图2-1所示，新建工程，在设备拓扑窗口中拖入对应HMI型号的触摸屏TP107T；双击触摸屏后，弹出参数设置界面；

图2-1  添加触摸屏

如图2-2所示为触摸屏参数设置界面，设置触摸屏串口0参数与PLC串口参数一致，然后确认退出当前界面；

图2-2  触摸屏通信参数设置

2.2 添加串口PLC

如图2-3所示，在PLC库中，找到型号为DCCE PLC Serial的PLC块，拖入到设备拓扑界面中，双击进行参数配置；

图2-3  添加串口PLC

如图2-4所示，双击后配置PLC串口通信站号，该站号对应PLC控制器参数中的模块地址；确认退出当前界面；

图2-4  PLC站号设置

2.3 通信连接

如图2-5所示，在通信连接中找到串口连接方式，拖入到设备拓扑图中，通过拖拽将触摸屏串口COM0与PLC串口COM0连接在一起；然后点击保存，在窗口菜单栏中点击组态编辑窗口，进入组态界面；

图2-5  串口通信连接

2.4 组态编辑

2.4.1 添加界面

如图2-6，2-7所示，在树形结构中，右键添加组态窗口，编辑窗口参数；

图2-6  添加自定义界面

图2-7  设置自定义界面属性

如图2-8所示，在新建界面中右键，可设置当前界面的属性，背景色等；

图2-8  界面属性设置

如图2-9所示，回到设备拓扑窗口，双击触摸屏，在触摸屏扩展属性中设置初始显示界面为自定义界面;

图2-9  设置初始显示自定义界面

2.4.2 添加标签

如图2-10所示，在菜单栏中点击文本标签（A），添加自定义标签，设置标签字体，大小，颜色等；

图2-10  文本标签添加

2.4.3 读取PLC位状态

如图2-11所示，在PLC元件库中找到位状态指示灯，选择触摸屏编号与PLC编号，修改地址类型为Q，地址为0.00，代表读取PLC中位Q0.00。可在图形中设置该指示灯的背景图片；

图2-11  位状态指示灯添加

2.4.4 设置PLC位状态

如图2-12所示，在PLC元件库中找到位状态设定，选择触摸屏编号与PLC编号，修改地址类型为Q，地址为0.00，代表设置PLC中位Q0.00。可在图形中设置该按钮的背景图片；

图2-12  位状态设置按钮添加

2.4.5 PLC单字数值读取

如图2-13所示，在PLC元件库中找到数值显示元件，选择触摸屏编号与PLC编号，修改地址类型为VW，地址为0，代表设置PLC中位VW0。可在图形中设置该数值显示的方式，字体以及背景图片等；

图2-13  数值读取元件添加

2.4.6 PLC单字数值写入

如图2-14所示，在PLC元件库中找到数值输入元件，选择触摸屏编号与PLC编号，修改地址类型为VW，地址为0，代表设置PLC中位VW0。可在图形中设置该数值输入显示的方式，字体以及背景图片等；

图2-14  数值写入元件添加

2.4.7 PLC浮点数数值读取

如图2-15所示，在PLC元件库中找到数值显示元件，选择触摸屏编号与PLC编号，修改地址类型为VW，地址为2，数字属性中修改数据类型位双字，代表设置PLC中位VD2。可在图形中设置该数值输入显示的方式，字体以及背景图片等；

图2-15-a  浮点数数值读取元件添加     图2-15-b  浮点数数值读取元件添加

2.4.8 PLC浮点数数值写入

如图2-16所示，在PLC元件库中找到数值输入元件，选择触摸屏编号与PLC编号，修改地址类型为VW，地址为2，数字属性中修改数据类型位双字，代表设置PLC中位VD2。可在图形中设置该数值输入显示的方式，字体以及背景图片等；

图2-16-a  浮点数数值写入元件添加     图2-16-b  浮点数数值写入元件添加

2.5 编译下载

如图2-17所示，当所有功能编辑完毕之后，点击保存，编译，然后打开下载方式设置；

图2-17  编辑画面

如图2-18所示，打开下载方式设置，选择USB下载方式；然后点击下载按钮。

图2-18  下载方式选择

如图2-19所示，点击下载按钮后弹出下载配置界面，配置完毕下载选项之后，点击下载

图2-19  下载界面

如图2-20所示，工程正在下载界面；

图2-20  正在下载界面

2.6 实际运行效果

如图2-21所示，点击按钮，切换Q0.00开闭状态，点击输入单字，改变VW0数值，点击输入浮点数，改变浮点数VD2数值；

图2-21  实际运行效果