触摸屏与PLC以太网通信示例

1 准备工作

1.1 触摸屏配置

如图1-1所示，本示例采用触摸屏型号为TP210E（通信资源：1路以太网，1路RS232，1路RS485），按照图1-2中触摸屏拨码开关模式配置，将1与2同时拨到ON，重新给触摸屏通电，进入触摸屏参数配置；

图1-1  触摸屏拨码开关配置

图1-2  触摸屏拨码开关模式

如图1-3所示，重新通电后，触摸屏进入参数配置界面，选择简体中文模式，进入图1-4，将触摸屏IP配置为192.168.7.99，子网掩网配置为255.255.255.0，网关配置为192.168.7.3，点击重启，重新进入IP配置界面，确认IP已经修改成功；将拨码开关1与2重新拨回OFF，给触摸屏重新通电，回到正常工作模式；

图1-3  触摸屏配置模式

图1-4  触摸屏配置模式IP配置

1.2 PLC配置

本次示例本示例采用MAC1630运动控制器（通信资源：1路以太网，2路RS485），如图1-5所示，在PLC_Config软件中设置控制器MAC1630的IP为192.168.7.184，点击下载，将触摸屏与PLC布置在同一个交换机下，保证通信无误；

图1-5  PLC参数IP配置

2 工程示例

2.1 添加触摸屏

如图2-1所示，新建工程，在设备拓扑窗口中拖入对应HMI型号的触摸屏TP210E；双击触摸屏后，弹出参数设置界面；

图2-1  添加触摸屏

如图2-2所示为触摸屏通信参数设置界面，设置触摸屏网络IP地址为192.168.7.99，子网掩码为255.255.255.0，默认网关为192.168.7.3，然后确认退出当前界面；

图2-2  触摸屏通信参数设置

2.2 添加以太网PLC

如图2-3所示，在PLC库中，找到型号为DCCE PLC Ethernet（UDP Slave）的PLC块，拖入到设备拓扑界面中，双击进行参数配置；

图2-3  添加以太网PLC

如图2-4所示，双击后配置PLC以太网IP地址为192.168.7.184，端口默认为11000；确认退出当前界面；

图2-4  PLC以太网IP地址设置

2.3 通信连接

如图2-5所示，在通信连接中找到以太网连接方式，拖入到设备拓扑图中，

图2-6  以太网通信连接

如图2-7所示，点击增加按钮后，弹出网络配置界面，选择触摸屏编号HMI0，IP地址为192.168.7.99，端口号为21845（触摸屏默认端口），通信协议选择DCCE PLC Ethernet（UDP）

图2-7  触摸屏以太网通信连接

如图2-8所示，点击增加按钮后，弹出网络配置界面，选择PLC编号PLC0，IP地址为192.168.7.184，端口号为11000（PLC默认端口），点击确定，网络通信配置完成；

图2-8  PLC以太网通信连接

如图2-9所示，当以太网配置完成后，会自动将PLC与触摸屏连在同一网络下；

图2-9以太网通信连接完成

2.4 组态编辑

2.4.1 添加界面

如图2-10，2-11所示，在树形结构中，右键添加组态窗口，编辑窗口参数；

图2-10  添加自定义界面

图2-11  设置自定义界面属性

如图2-12所示，在新建界面中右键，可设置当前界面的属性，背景色等；

图2-12  设置界面属性

如图2-13所示，回到设备拓扑窗口，双击触摸屏，在触摸屏扩展属性中设置初始显示界面为自定义界面;

图2-13  设置初始显示自定义界面

2.4.2 添加标签

如图2-14所示，在菜单栏中点击文本标签（A），添加自定义标签，设置标签字体，大小，颜色等；

图2-14  文本标签添加

2.4.3 读取PLC位状态

如图2-15所示，在PLC元件库中找到位状态指示灯，选择触摸屏编号与PLC编号，修改地址类型为Q，地址为0.00，代表读取PLC中位Q0.00。可在图形中设置该指示灯的背景图片；

图2-15  位状态指示灯添加

2.4.4 设置PLC位状态

如图2-16所示，在PLC元件库中找到位状态设定，选择触摸屏编号与PLC编号，修改地址类型为Q，地址为0.00，代表设置PLC中位Q0.00。可在图形中设置该按钮的背景图片；

图2-16  位状态设置按钮添加

2.4.5 PLC单字数值读取

如图2-17所示，在PLC元件库中找到数值显示元件，选择触摸屏编号与PLC编号，修改地址类型为VW，地址为0，代表设置PLC中位VW0。可在图形中设置该数值显示的方式，字体以及背景图片等；

图2-17  数值读取元件添加

2.4.6 PLC单字数值写入

如图2-18所示，在PLC元件库中找到数值输入元件，选择触摸屏编号与PLC编号，修改地址类型为VW，地址为0，代表设置PLC中位VW0。可在图形中设置该数值输入显示的方式，字体以及背景图片等；

图2-18  数值写入元件添加

2.4.7 PLC浮点数数值读取

如图2-19所示，在PLC元件库中找到数值显示元件，选择触摸屏编号与PLC编号，修改地址类型为VW，地址为2，数字属性中修改数据类型位双字，代表设置PLC中位VD2。可在图形中设置该数值输入显示的方式，字体以及背景图片等；

图2-19-a  浮点数数值读取元件添加     图2-19-b  浮点数数值读取元件添加

2.4.8 PLC浮点数数值写入

如图2-20所示，在PLC元件库中找到数值输入元件，选择触摸屏编号与PLC编号，修改地址类型为VW，地址为2，数字属性中修改数据类型位双字，代表设置PLC中位VD2。可在图形中设置该数值输入显示的方式，字体以及背景图片等；

图2-20-a  浮点数数值写入元件添加     图2-20-b  浮点数数值写入元件添加

2.5 编译下载

如图2-21所示，当所有功能编辑完毕之后，点击保存，编译，然后打开下载方式设置；

图2-21  编辑画面

如图2-22所示，打开下载方式设置，选择网口下载方式；然后点击下载按钮。

图2-22  下载方式选择

如图2-23所示，点击下载按钮后弹出下载配置界面，配置完毕下载选项之后，点击下载

图2-23  下载界面

2.6 实际运行效果

如图2-24所示，点击按钮，切换Q0.00开闭状态，点击输入单字，改变VW0数值，点击输入浮点数，改变浮点数VD2数值；

图2-24  实际运行效果